PROJECT CONCEPT DOCUMENT

LibreDevice OS

একটি Modular, Privacy-First, User-Sovereign Mobile Operating System

Conceptualized by: Ojana

Version 1.0  |  2026

# ১. মূল দর্শন (Core Philosophy)

LibreDevice OS তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর থেকে জন্ম নিয়েছে:

- PC-তে যেমন ইচ্ছামতো OS দেওয়া যায়, Android-এ কেন সম্ভব নয়?

- Google এবং অন্যান্য কোম্পানি আমাদের device থেকে data নেয় — এটা কি ঠেকানো সম্ভব?

- Security মানে কি user-এর freedom কেড়ে নেওয়া?

"OS তোমার guardian নয় — তোমার সৎ বন্ধু।" সে সত্যি কথা বলবে, তারপর তোমার সিদ্ধান্তকে সম্মান করবে।

## পাঁচটি মূলনীতি

| ১. Transparency | Device-এ কী হচ্ছে সবসময় user দেখতে পাবে — কোনো কিছু লুকানো থাকবে না। |
| --- | --- |
| ২. Freedom | User যা খুশি তাই করতে পারবে — OS কোনো বাধা দেবে না। |
| ৩. Informed Choice | OS warn করবে, বাধা দেবে না। Risk জানাবে, সিদ্ধান্ত user-এর। |
| ৪. Privacy by Default | Default state সবসময় secure। User চাইলে নিজে খুলে দিতে পারবে। |
| ৫. You Own Your Device | Hardware থেকে software — সব তোমার। কোনো company-র নিয়ন্ত্রণ নেই। |

# ২. Android-এর মূল সমস্যা

PC-তে Universal OS সম্ভব কারণ standardized BIOS/UEFI এবং x86 architecture। Android-এ সমস্যার কারণ:

| সমস্যা | কারণ | প্রভাব |
| --- | --- | --- |
| Proprietary drivers | Qualcomm/MediaTek closed-source রাখে | Universal ROM সম্ভব নয় |
| Bootloader locked | Manufacturer নিয়ন্ত্রণ করে | Custom OS দেওয়া কঠিন |
| Google Play Services | System-level permission, সবসময় চলে | সব data Google-এ যায় |
| No user sovereignty | Company decide করে কী safe | User freedom নেই |

# ৩. Hardware Architecture

## ৩.১ Form Factor

LibreDevice OS-এর জন্য প্রস্তাবিত device হবে tablet-size — সাধারণ phone-এর চেয়ে বড়। এই সিদ্ধান্তের কারণ:

- Modular hardware components বসানোর যথেষ্ট জায়গা থাকবে

- External module connector-এর জন্য space সমস্যা হবে না

- বড় battery দেওয়া যাবে — external modules-এর জন্য প্রয়োজন

- Physical security switch-এর জন্য side panel-এ জায়গা থাকবে

- Desktop-class processor ব্যবহার করা সম্ভব হবে

- Passive cooling সম্ভব হবে

## ৩.২ Modular Hardware Design

Traditional phone design-এ সব কিছু একটি SoC-এ integrated — এটাই closed firmware সমস্যার মূল কারণ। LibreDevice-এ প্রতিটি component আলাদা, replaceable module:

| Module | Standard | Driver | Open? |
| --- | --- | --- | --- |
| Modem (4G) | Osmocom-based | Open firmware | ✅ হ্যাঁ |
| Camera | UVC Standard | Driver-free | ✅ হ্যাঁ |
| GPS | Standard NMEA | Open driver | ✅ হ্যাঁ |
| WiFi/BT | ath9k/mt76 | Open driver | ✅ হ্যাঁ |
| Storage | NVMe/UFS | Standard | ✅ হ্যাঁ |
| Extra slot | User-defined | User-defined | ✅ হ্যাঁ |

প্রতিটি module আলাদাভাবে replace করা যাবে। Device কখনো সম্পূর্ণ "মরবে" না — ভাঙা component বদলাও, চালিয়ে যাও।

## ৩.৩ Physical Security Switch System

LibreDevice-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ hardware feature — প্রতিটি sensitive component-এর জন্য dual-layer switch:

মূলনীতি: Hardware Switch OFF মানে circuit physically open — software যাই বলুক, Kernel compromise হোক, Pegasus যাই করুক — hardware-এ কোনো voltage নেই, কাজ করা physically অসম্ভব।

Switch Type: Piano/DIP Switch

- Device-এর side বা back panel-এ recessed position-এ থাকবে

- Accidentally trigger হওয়া কার্যত অসম্ভব

- সব switch এক row-এ — একনজরে সব status দেখা যায়

- প্রতিটি switch-এর পাশে LED indicator — ON/OFF স্পষ্ট দেখা যাবে

- Industrial-grade durability

AND Gate Logic

Hardware Switch = H, Software Switch = S, Hardware Active = A

| H (Hardware) | S (Software) | A (Result) |
| --- | --- | --- |
| 0 (OFF) | 0 (OFF) | 0 — বন্ধ |
| 0 (OFF) | 1 (ON) | 0 — বন্ধ ← Software চাইলেও বন্ধ |
| 1 (ON) | 0 (OFF) | 0 — বন্ধ ← OS permission নেই |
| 1 (ON) | 1 (ON) | 1 — চালু ← দুটো সম্মতি তবেই |

Switch Panel Layout

[ MIC 🔴 ] [ CAM ⚫ ] [ MODEM ⚫ ] [ WiFi 🔴 ] [ GPS ⚫ ] ON OFF OFF ON OFF Recessed panel — পকেটে বা bag-এ accidentally trigger অসম্ভব LED জ্বললে = hardware active, না জ্বললে = physically dead

# ৪. Software Architecture

## ৪.১ Foundation — Linux-based Host OS

- Android-এর উপর নির্মিত নয় — সম্পূর্ণ Linux kernel-based

- Privacy-first design — কোনো proprietary telemetry নেই

- Open-source — যে কেউ verify, audit এবং contribute করতে পারবে

- Reproducible build — compile করলে same output আসবে (supply chain attack prevention)

## ৪.২ Microkernel Architecture

Traditional Linux monolithic kernel-এ একটি exploit মানে সব কিছু compromise। LibreDevice-এ Microkernel approach:

| Traditional Monolithic Kernel | LibreDevice Microkernel |
| --- | --- |
| সব কিছু kernel-এ — বিশাল attack surface | Minimal core — ছোট attack surface |
| একটি exploit = সব কিছু compromise | একটি component compromise = বাকিগুলো safe |
| Driver crash = system crash | Driver service isolated — crash করলেও OS চলে |

## ৪.৩ Container-based Isolation

LibreDevice-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ software feature — প্রতিটি app group আলাদা isolated container-এ চলে:

| Container | উদ্দেশ্য | বৈশিষ্ট্য |
| --- | --- | --- |
| Container A | Trusted apps — Google-free (F-Droid) | সর্বোচ্চ trust, full network access |
| Container B | Google-dependent apps (isolated) | Limited network, no Container A access |
| Container C | User-defined sandbox | Custom rules, user নিজে define করবে |

প্রতিটি container-এর আলাদা: storage, network identity, hardware permission। একটি container অন্যটির data দেখতে পারবে না।

## ৪.৪ Android App Compatibility Layer

- Linux host-এর ভেতরে container হিসেবে Android compatibility layer চলবে

- Google Play Services ছাড়া — F-Droid বা APK দিয়ে app install

- Android apps Linux host-এর কোনো data দেখতে পারবে না

- Container-এর network আলাদাভাবে control করা যাবে

# ৫. Permission System

## ৫.১ Real-time Permission Model

Android-এ app install-এ permission দিলে চিরকাল ব্যবহার করে। LibreDevice-এ প্রতিটি action-এ real-time permission request:

| Permission Type | User Action | Auto-proceed? |
| --- | --- | --- |
| Allow Once | Optional cancel | ✅ ৩ সেকেন্ড পর |
| Allow Session | Button press | ❌ Manual |
| Allow Always | Conscious confirm + countdown | ❌ ১০ সেকেন্ড পর |
| Critical Action | "I ACCEPT" manually type করতে হবে | ❌ কখনো না |

## ৫.২ Sensitive Actions যেগুলোতে সবসময় permission নেবে

- Screenshot — প্রতিটি attempt-এ, এমনকি malware trigger করলেও

- Screen recording

- Clipboard read ও write

- Location access — প্রতিটি request-এ আলাদাভাবে

- Contact read

- File access — folder-specific

- Network request — নতুন domain-এ

- Mic activation

- Camera activation

- অন্য container বা app-এর data access

- Background-এ চলার অনুমতি

## ৫.৩ Persistent Visual Indicator System

"Always" বা "Long-term" permission চালু থাকলে display-এ সবসময় visible indicator থাকবে:

Status Bar সবসময় দেখাবে: 🎤 (লাল) = Mic active 📷 (লাল) = Camera active 📍 (হলুদ) = Location active 🌐 (নীল) = Network (specific app) 📋 (কমলা) = Clipboard access Tap করলে: কে কতক্ষণ ধরে কী access করছে + সাথে সাথে বন্ধ করার option

- Lock screen-এও active permission দেখাবে

- নির্দিষ্ট সময় পর background activity-র জন্য automatic alert

- "Always" permission-এ timer দেখাবে — কতক্ষণ ধরে চালু

## ৫.৪ Alert Fatigue Prevention

বেশি alert দিলে user সব ignore করে — এই সমস্যা এড়াতে:

- Low risk → শুধু status bar-এ subtle indicator, popup নেই

- Medium risk → প্রথমবার full popup, পরেরবার শুধু indicator

- High/Critical → সবসময় full alert, কোনো shortcut নেই

# ৬. User Freedom ও Security-র Balance

## ৬.১ User Sovereignty Model

Security feature মানে জেল নয় — এটা default shield। User চাইলে shield নামিয়ে রাখতে পারবে।

| Android যা করে | LibreDevice যা করবে |
| --- | --- |
| "এটা করা যাবে না" — block | "এটা করলে এই হতে পারে" — warn |
| Company decide করে কী safe | User নিজে সিদ্ধান্ত নেয় |
| Security feature বন্ধ করা যায় না | Default ON, user চাইলে বন্ধ করতে পারে |
| Root করা মানে warranty void | Root access built-in option |

## ৬.২ Risk Level অনুযায়ী Alert System

🟡 Low Risk

⚠️ সাধারণ সতর্কতা "এই কাজটি তোমার battery বেশি খরচ করবে" [Continue] [Cancel] — ৩ সেকেন্ড পর auto-continue

🟠 Medium Risk

🔶 মাঝারি সতর্কতা "এই app তোমার location সবসময় দেখতে পাবে" "পরিণাম: তোমার movement track হতে পারে" [বুঝলাম, Continue] [Cancel] — user manually confirm করতে হবে

🔴 High Risk

🔴 গুরুতর সতর্কতা "তুমি Root access দিতে যাচ্ছো" পরিণাম: • এই app তোমার সব data দেখতে পারবে • System files বদলাতে পারবে • Security layer bypass করতে পারবে [আমি বুঝেছি, তবুও করবো] [ফিরে যাও] — ১০ সেকেন্ড countdown তারপর button active

☠️ Critical Risk

☠️ সর্বোচ্চ সতর্কতা "তুমি Verified Boot বন্ধ করতে যাচ্ছো" পরিণাম: • Device physically access পেলে যে কেউ malware install করতে পারবে • তোমার সব data ঝুঁকিতে পড়বে • এই সিদ্ধান্ত undo করা কঠিন হতে পারে "এটা তোমার সিদ্ধান্ত — OS বাধা দেবে না" নিচের box-এ manually টাইপ করো: I ACCEPT

# ৭. Network Security

## ৭.১ Per-Container Network Isolation

- প্রতিটি container-এর আলাদা network identity (virtual network interface)

- Container B (Google apps) → শুধু নির্দিষ্ট server-এ যেতে পারবে

- Container A → সম্পূর্ণ আলাদা network path, tracker blocked

- Host OS firewall (nftables) সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে

- Per-app network control — নির্দিষ্ট app-কে internet দেওয়া বা বন্ধ করা

## ৭.২ DNS Security

- DNS-over-HTTPS বা DNS-over-TLS forced — সবসময়

- Per-container আলাদা DNS resolver

- DNS query VPN tunnel-এর বাইরে যেতে পারবে না — OS level enforce

- DNS leak সম্পূর্ণ prevention

## ৭.৩ Traffic Protection

- Traffic shaping — predictable pattern disguise করা

- Decoy traffic — fake traffic mix করে correlation attack prevent

- IMSI Catcher detection algorithm

- 2G fallback disable — 2G-তে encryption নেই

# ৮. প্রচলিত নিরাপত্তা ঝুঁকি ও LibreDevice-এর সমাধান

এই অধ্যায়ে Android-এর প্রতিটি পরিচিত security vulnerability এবং LibreDevice-এ তার সমাধান বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## ৮.১ Google Data Collection

ঝুঁকি: Google Play Services system-level permission নিয়ে background-এ সবসময় চলে। Location, contact, app usage — সব পাঠায়। Stock Android-এ এটি ঠেকানো প্রায় অসম্ভব।

LibreDevice সমাধান:

- Host Linux OS-এ Google-এর কোনো existence নেই

- Google apps শুধু Container B-তে isolated

- Container B-র বাইরে Google কিছু দেখতে পারে না

- Container B-র network traffic firewall দিয়ে restricted

- Google Play Services-কে system-level access দেওয়া হয় না

## ৮.২ Pegasus ও Zero-Click Spyware

ঝুঁকি: Pegasus শুধু message receive করলেই (zero-click) kernel-level access পায়। Camera, mic, encrypted messages — সব access করতে পারে। বন্ধ phone থেকেও data collect সম্ভব।

LibreDevice সমাধান:

- Microkernel — attack surface ব্যাপকভাবে কমানো হয়েছে

- Hardware kill switch — Kernel compromise হলেও circuit physically open

- Verified Boot — tampered kernel boot করবে না

- Container isolation — একটি container compromise হলে বাকিগুলো safe

- Modem physical kill switch — device invisible to cell tower

সৎ মূল্যায়ন: Pegasus-কে ১০০% software দিয়ে ঠেকানো পৃথিবীর কোনো OS পারেনি। LibreDevice-এ hardware kill switch + microkernel + verified boot একসাথে থাকায় Pegasus ঢুকলেও যা করতে পারবে তা অত্যন্ত সীমিত হবে।

## ৮.৩ Evil Maid Attack

ঝুঁকি: Device রেখে গেলে কেউ physical access পেয়ে boot করে malware inject করতে পারে, hardware implant বসাতে পারে, অথবা RAM freeze করে encryption key বের করতে পারে।

LibreDevice সমাধান:

- Verified Boot: প্রতিটি boot-এ cryptographic signature check — tamper হলে boot করবে না

- TPM Chip: Unauthorized boot detect করলে encryption key destroy করে — data permanently inaccessible

- Full Disk Encryption + Secure Enclave: Key RAM-এ নেই, Secure Enclave-এ — cold boot attack কাজ করবে না

- Tamper-evident seal: Device খোলা হলে permanently নষ্ট হয়, user বুঝতে পারবে

- Anti-tamper sensor: Light/voltage/accelerometer sensor — trigger হলে TPM key destroy

User Freedom Note: এই সব protection default ON। User চাইলে Critical Alert-এর মাধ্যমে বন্ধ করতে পারবে। যেমন: নিজে device repair করতে হলে "Repair Mode" enable করা যাবে — sensor temporarily disabled হবে।

## ৮.৪ Supply Chain Attack

ঝুঁকি: Factory থেকেই malware pre-installed থাকতে পারে। User কিছু না করলেও device compromised।

LibreDevice সমাধান:

- সম্পূর্ণ open-source firmware — যে কেউ verify করতে পারবে

- Reproducible build — compile করলে same binary output আসবে

- Community audit সবসময় সম্ভব

- Trusted Build Server থেকে signed binary

## ৮.৫ Baseband Attack

ঝুঁকি: Modem-এর আলাদা processor (Baseband) main OS থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলে। Cell tower থেকে সরাসরি attack সম্ভব — OS কিছুই জানে না। Phone বন্ধ থাকলেও active থাকতে পারে।

LibreDevice সমাধান:

- External modem module — physical kill switch দিয়ে সম্পূর্ণ power cut

- Modem isolated — main processor-এর সাথে strictly limited interface

- Osmocom-based open firmware — proprietary baseband-এর বিকল্প

- Kill switch চাপলে device cell tower-এ সম্পূর্ণ invisible

## ৮.৬ IMSI Catcher / Stingray Attack

ঝুঁকি: নকল cell tower (Stingray device) তোমার phone connect করিয়ে location track, call intercept, SMS read করতে পারে। তুমি জানতেও পারো না।

LibreDevice সমাধান:

- Modem kill switch — tower-ই খুঁজে পাবে না

- Software layer-এ IMSI catcher detection algorithm

- 2G fallback সম্পূর্ণ disable — 2G-তে কোনো encryption নেই

- Suspicious tower alert — OS notify করবে

## ৮.৭ Clipboard Hijacking

ঝুঁকি: তুমি password copy করলে background app clipboard read করে নিতে পারে। Android-এ এখনো এই সমস্যা বিদ্যমান।

LibreDevice সমাধান:

- Clipboard access = explicit real-time permission — প্রতিবার

- Container A-র clipboard Container B দেখতে পারবে না

- Clipboard auto-clear — নির্দিষ্ট সময় (যেমন ৩০ সেকেন্ড) পর automatically clear

- Clipboard access log — কে কখন read করলো record থাকবে

## ৮.৮ Screenshot ও Screen Recording Attack

ঝুঁকি: Malicious app screen content record করে banking app-এর password, OTP সব দেখতে পারে।

LibreDevice সমাধান:

- প্রতিটি screenshot attempt-এ real-time permission — malware trigger করলেও popup আসবে

- Sensitive app চলাকালীন screenshot API সম্পূর্ণ block

- Container isolation — অন্য container screen দেখতে পারবে না

- Screen recording = explicit hardware permission

## ৮.৯ DNS Leakage

ঝুঁকি: VPN চালু থাকলেও DNS query VPN-এর বাইরে যেতে পারে। ISP দেখতে পায় কোন website visit করছো।

LibreDevice সমাধান:

- DNS-over-HTTPS বা DNS-over-TLS OS level-এ forced

- DNS query VPN tunnel-এর বাইরে যাওয়া technically অসম্ভব

- Per-container আলাদা DNS resolver

## ৮.১০ Ultrasonic Tracking

ঝুঁকি: Website বা app ultrasonic signal play করে (শোনা যায় না)। কাছের অন্য device mic দিয়ে শুনে cross-device tracking করতে পারে।

LibreDevice সমাধান:

- Mic hardware kill switch — সবচেয়ে effective solution

- Audio frequency filter — ultrasonic range (>20kHz) block

- App mic access — strict real-time permission

## ৮.১১ Side Channel Attack

ঝুঁকি: Direct attack না করে পরোক্ষ তথ্য থেকে data বের করা — power consumption pattern, CPU cache timing, electromagnetic emission থেকে encryption key বা typed content বের করা সম্ভব।

LibreDevice সমাধান:

- Constant-time cryptography implementation

- Power consumption randomization

- EMI shielding (hardware level) — tablet size-এ সম্ভব

সীমাবদ্ধতা: Side channel attack আংশিকভাবে hardware-level সমস্যা। Software-এ সম্পূর্ণ solve সম্ভব নয় — EMI shielding এবং power regulation hardware design-এ যোগ করতে হবে।

## ৮.১২ Permission Creep

ঝুঁকি: App install-এ minimal permission নিলো, update-এ আরও permission নিলো — user খেয়াল করলো না। ধীরে ধীরে সব access পেয়ে গেলো।

LibreDevice সমাধান:

- Permission একবার দিলে permanent নয়

- Update-এ নতুন permission চাইলে explicit re-approval — mandatory

- Permission audit log — কে কখন কী access করলো সম্পূর্ণ record

- Permission expiry — নির্দিষ্ট সময় পর permission automatically expire

## ৮.১৩ Traffic Correlation Attack

ঝুঁকি: Tor/VPN ব্যবহার করলেও network traffic pattern দেখে — কখন active, কতক্ষণ, কতটুকু data — identity বের করা সম্ভব।

LibreDevice সমাধান:

- Traffic shaping — pattern disguise করা

- Decoy traffic — fake traffic mix করা

- Random timing — predictable pattern ভাঙা

সীমাবদ্ধতা: Traffic correlation attack সম্পূর্ণ eliminate করা এখনো research area। LibreDevice এটি significantly কঠিন করবে, কিন্তু determined adversary-র বিরুদ্ধে guarantee দেওয়া সম্ভব নয়।

# ৯. সামগ্রিক নিরাপত্তা মূল্যায়ন

| Attack Type | LibreDevice-এ Status | মূল mechanism |
| --- | --- | --- |
| Google data collection | ✅ সম্পূর্ণ block | Container isolation |
| Supply Chain | ✅ সম্পূর্ণ | Open source + reproducible build |
| Baseband Attack | ✅ সম্পূর্ণ | Physical modem kill switch |
| IMSI Catcher | ✅ সম্পূর্ণ | Kill switch + detection |
| Evil Maid | ✅ সম্পূর্ণ | Verified boot + TPM + tamper sensor |
| Clipboard Hijack | ✅ সম্পূর্ণ | Real-time permission + container isolation |
| Screen Recording | ✅ সম্পূর্ণ | Real-time permission + container isolation |
| DNS Leak | ✅ সম্পূর্ণ | OS-level DNS enforcement |
| Ultrasonic Track | ✅ সম্পূর্ণ | Mic kill switch + frequency filter |
| Permission Creep | ✅ সম্পূর্ণ | Re-approval + audit log |
| Pegasus/Zero-click | ⚠️ আংশিক | Microkernel + hardware kill switch |
| Side Channel | ⚠️ আংশিক | Software + EMI shielding দরকার |
| Traffic Correlation | ⚠️ আংশিক | Traffic shaping, সম্পূর্ণ নয় |

# ১০. সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

| Component | সম্ভব? | কারণ |
| --- | --- | --- |
| Linux-based secure OS | ✅ সম্পূর্ণ | Proven technology |
| Container-based isolation | ✅ সম্পূর্ণ | Linux-এর native capability |
| Android app compatibility | ✅ সম্পূর্ণ | Container approach কাজ করে |
| Modular hardware (tablet) | ✅ সম্পূর্ণ | Size constraint নেই |
| Open firmware (camera UVC) | ✅ সম্পূর্ণ | UVC standard-ই open |
| Physical security switches | ✅ সম্পূর্ণ | Simple circuit design |
| Per-container network isolation | ✅ সম্পূর্ণ | nftables/namespaces |
| Hardware permission control | ✅ সম্পূর্ণ | Kernel level possible |
| Real-time permission system | ✅ সম্পূর্ণ | Software implementation |
| Verified boot + TPM | ✅ সম্পূর্ণ | Existing technology |
| Open firmware (modem 4G) | ⚠️ আংশিক | Osmocom mature হচ্ছে |
| Open firmware (modem 5G) | ⚠️ ভবিষ্যৎ | এখনো research stage |
| Mass production | ⚠️ কঠিন | Fairphone প্রমাণ করেছে সম্ভব |
| Side channel (hardware) | ⚠️ আংশিক | EMI shielding design লাগবে |

# ১১. সারসংক্ষেপ

LibreDevice OS একটি কাল্পনিক কিন্তু technically sound concept। এর প্রতিটি component আলাদাভাবে বিদ্যমান প্রযুক্তিতে সম্ভব — শুধু একসাথে কেউ এভাবে build করেনি।

LibreDevice OS — এক বাক্যে PC-এর freedom + Linux-এর security + Android-এর app ecosystem + Modular hardware + User sovereignty = প্রযুক্তি মানুষের জন্য, মানুষ প্রযুক্তির জন্য নয়।

## প্রধান উদ্ভাবনগুলো

- Hardware + Software dual-layer kill switch — physics দিয়ে privacy রক্ষা

- Container-based compartmentalization — Google isolated, বাকি জীবন মুক্ত

- Real-time permission + persistent visual indicator — সম্পূর্ণ transparency

- Modular external hardware — closed firmware সমস্যার clean solution

- User sovereignty model — warn করবে, বাধা দেবে না

## এখনো যে চ্যালেঞ্জ বাকি

- 5G modem-এর open firmware — Osmocom এখনো mature হয়নি

- Side channel attack-এর hardware-level সমাধান — EMI shielding design

- Pegasus-type zero-click — সম্পূর্ণ prevention এখনো unsolved problem

- Mass production — কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়

LibreDevice OS Concept Document  |  Version 1.0  |  2026

Conceptualized by Ojana  |  All ideas original